|  |  |  | FORMULAIRE DE TEST DE BRUIT D’UN AÉRONEF. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section A Information générale |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du propriétaire : |  |  |  |  | DATE : |  |  |
| Section B Information sur l’aéronef |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Type d’appareil : |  |  |  | Envergure : Poids : |  |  |  |
| Marque du moteur : |  |  |  | Cylindrée : |  |  |  |
| Marque de l’hélice : |  |  |  | Dimension et pas de l’hélice : |  |  |  |
| Fabricant du silencieux : |  |  |  | Type d’échappement : |  |  |  |
| Autres informations : |  |  |  |  |  |  |  |
| Section C résultat test de bruit |  |  |  |  |  |  |  |
| dB(A) @ 7,5 mètres. (25 pieds) : __________dB(A). |  |  |  |  |  |  |  |
| Révolution maximum : __________RPM. |  |  |  |  |  |  |  |
| Section D Détails de la procédure de vérification : . L’aéronef au sol sur pelouse. (Idéalement au centre de la piste) . L’appareil de mesure a 7.5 mètres à droite de l’aéronef et au centre longitudinalement. . L’appareil de mesure a 1 mètre au-dessus du niveau du sol réglé à dB(A) ``slow response`` . Le testeur sera de dos au vent dominant . La lecture obtenue arrondie à la plus proche unité. (Exemple : 93.4 = 93 ou bien 93.5 = 94) . La lecture sera prise avec le moteur à plein régime . L’aéronef sera maintenu sécuritairement par un volontaire |  |  |  |  |  |  |  |
| Section E Classification de l’aéronef |  |  |  |  |  |  |  |
| Vert : 0 – 95 dB _______ |  |  |  |  |  |  |  |
| Noir : 96 + dB _______ |  |  |  |  |  |  |  |
| Section F Signatures Responsable : ________________________ Signature : _________________________ Propriétaire : ________________________ Signature : _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |